Przebudowa wodociągu  m. Lędziny ul. Ławecka od S27 do S 38

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0113-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy 8.Sondowanie z łódki przekrojów poprzecznych koryta rzeki lub kanału (kol.06-07 i 11-12) krotność= 1,00 | km | 0,25 |

2. Roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0721 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego 2.Wyznaczenie trasy cięcia 3.Cięcie szczelin 4.Przemieszczanie oznakowania i sprzętu 5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego krotność= 1,00 | m | 370,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia Charakterystyka Robót: Tablica: 0721 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego 2.Wyznaczenie trasy cięcia 3.Cięcie szczelin 4.Przemieszczanie oznakowania i sprzętu 5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego krotność= 5,00 | m | 370,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Ręcznie lub mechanicznie wyłamanie nawierzchni 2.Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy krotność= 1,00 | m2 | 179,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Ręcznie lub mechanicznie wyłamanie nawierzchni 2.Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy krotność= 7,00 | m2 | 179,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-07-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 1.Wyłamanie podbudowy rę cznie lub mechanicznie 2.Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy krotność= 1,00 | m2 | 179,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-08-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 1.Wyłamanie podbudowy rę cznie lub mechanicznie 2.Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy krotność= 15,00 | m2 | 179,00 |
| 8 | wg ceny jednostkowej AW-060 | Załadunek i odwóz nadmiaru na wysypisko wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00 | m3 | 71,60 |

3. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0212-09-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 | m3 | 186,84 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0310-08-060 | Wykopy liniowe głęb.do 6,0m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.grunt suchy kat.III-IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie wyciągu ręcznego (kol.07-12) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami (kol.01-06) lub za pomocą wyciągu ręcznego (kol.07-12) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu wykonania umocnień. 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,60m do 2,5 m mają również zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty przekracza 2,25 m2. 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować w wysokości: dla kat.I-II: 60 f-g, dla kat.III-IV: 55 f-g, dla kat.V-VI: 35 r-g. 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie w zależności od przyjętego sposobu odspajania. krotność= 1,00 | m3 | 48,65 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0415-03-060 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm.Grunty kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0415 1.Ścięcie pozostałego po koparkach nadmiaru gruntu na skarpach i w dnie rowów i kanałów 2.Przerzucenie odspojonej ziemi po za krawędź wykopu 3.Wyrównanie (plantowanie) dna według wymaganego spadku oraz wyrównanie z grubsza skarp wykopu 4.Oczyszczenie pasów terenu o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.Nakłady dotyczą wykopów o szerokości do 2,0 m, przy większych szerokościach dna należy stosować do nakładów robocizny współczynnik 1,2 za każde dalsze 2,0 m szerokości dna 2.Nakłady dotyczą skarp o szerokości ponad 5 m, przy szerokości do 5 m należy stosować do nakładów robocizny współczynnik 0,9 3.Przy wykonyw aniu wykopów w gruntach nawodnionych do nakładów podanych w tablicy stosuje się mnożniki do nakładów robocizny: - wykopy w gruntach I i II kat. 1,20 - wykopy w gruntach III kat. 1,15 - wykopy w gruntach IV kat. 1,10 krotność= 1,00 | m3 | 42,30 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0314-02-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m,głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką Charakterystyka Robót: Tablica: 0314 1.Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przecięciem materiałów do potrzebnych wymiarów 2.Wyrównanie ścian wykopu 3.Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami 4.Przykrycie wykopu balami 5.Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu 6.Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie Uwaga: Przy wykonywaniu umocnień w gruntach nawodnionych nakłady należy zwiększyć: - robocizna: kol.01 i 02 o 55%, kol. 03 i 04 o 40%, kol. 05 i 06 o 35%, - materiały: lp. 20 o 20%, lp. 21 o 15%. krotność= 1,00 | m2 | 802,56 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 1411 Dla kol.01-04: 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie materiału do wykopu 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety Dla kol.05-06: 1.Profilowanie gruntu wg szablonu 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem 3.Stabilizacja gruntu 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach krotność= 1,00 | m3 | 75,24 |
| 14 | wg ceny jednostkowej AW-060 | Załadunek i odwóz nadmiaru na wysypisko wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00 | m3 | 75,24 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-05-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych krotność= 1,00 | m3 | 36,84 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych krotność= 5,00 | m3 | 36,84 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 1411 Dla kol.01-04: 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie materiału do wykopu 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyró wnanie wg niwelety Dla kol.05-06: 1.Profilowanie gruntu wg szablonu 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem 3.Stabilizacja gruntu 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach krotność= 1,00 | m3 | 36,84 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0222-02-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM,przemieszczanie gruntów kategorii III na odległość do 10 m Charakterystyka Robót: Tablica: 0222 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm Uwaga: w tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu zgodnie z pkt. 2.2.1. założeń szczegółowych do rozdziału. krotność= 1,00 | m3 | 147,16 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0228-02-060 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty spoiste kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0228 1.Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03) Uwaga: W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu zgodnie z pkt. 2. 2.1. założeń szczegółowych do rozdziału. krotność= 1,00 | m3 | 147,16 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp korony i nasypów.Grunt kategorii I-III Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 1.Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5 m lub podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem prawidłowości ich wykonania za pomocą trójkąta skarpiarskiego lub łaty 2.Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów i odrzuceniem ziemi na pobocze lub do podstawy skarp (kol.01-06) 3.Ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień między ścieżkami na skarpach nasypów o szerokości do 5 m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy (kol.07-09) Uwaga: Dla skarp o szerokości ponad 5 m, do nakładów robocizny stosuje się d odatek w wysokości 2% za każdy dodatkowy 1 m ponad 5 m. krotność= 1,00 | m2 | 142,50 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0901-01-090 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 Dla kol. 01-05 - montaż 1.Montaż belek drewnianych nośnych 2.Montaż koryta 3.Podwieszenie Dla kol. 06-10 - demontaż 1.Demonta ż podwieszeń 2.Demontaż koryta drewnianego 3.Demontaż belek drewnianych 4.Dokładne podbicie kabli ziemią krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0901-06-090 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 Dla kol. 01-05 - montaż 1.Montaż belek drewnianych nośnych 2.Montaż koryta 3.Podwieszenie Dla kol. 06-10 - demontaż 1.Demonta ż podwieszeń 2.Demontaż koryta drewnianego 3.Demontaż belek drewnianych 4.Dokładne podbicie kabli ziemią krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0218-01-020 | Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m Charakterystyka Robót: Tablica: 0218 1.Wykopy pod zabezpieczenie kabla 2.Montaż zabezpieczenia Uwaga: Powyższe nakłady należy stosować wyłącznie dla zabezpieczenia kabli podczas wykonywania robót przy budowie gazociągów. krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0903-01-090 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Charakterystyka Robót: Tablica: 0903 Dla kol. 01-05 - montaż 1.Montaż po dpór 2.Montaż kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału) i regulacja zawiesi Dla kol. 06-10 - demontaż 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału) ziemią _ krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0903-06-090 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Charakterystyka Robót: Tablica: 0903 Dla kol. 01-05 - montaż 1.Montaż po dpór 2.Montaż kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału) i regulacja zawiesi Dla kol. 06-10 - demontaż 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału) ziemią _ krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 26 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

4. Roboty montażowe

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-050-040 |  | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | m | 173,10 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-05010-171 |  | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 |  |  | złącze | 26,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41112-020-090 |  | Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | kpl | 3,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-140 mm na luźny kołnierz) Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 1.Ręczne lub mechaniczne opuszczenie kształtki do wykopu 2.Ustawienie kształtki 3.Założenie uszczelki i skręcenie połączenia śrubami Uwaga: Połączenie zgrzewane wyceniać wg tab licy 0110 krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110/63 mm na luźny kołnierz)- zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110/90 mm na luźny kołnierz)- zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-125 mm na luźny kołnierz)- za,iennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0219-03-090 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 Dla kol. 01-02 1.Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 3.Wykonanie obsypki odwadniają cej 4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy Dla kol. 03-04 1.Zamontowanie hydrantu 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 3.Wykonanie obsypki odwadniającej 4.Zamontowanie zasuwy i kształtek 5.Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy Dla kol. 05 1.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110 mm zamiennik - mufy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 |  | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 32 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1009 1.Wyrównanie dna wykopu Dla kol.01-03: 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopa sowanie końcówek z rur z ewentualnym przycięciem Dla kol.04-21: 2.Opusczenie rur do wykopu 3.Ułożenie rur w wykopie 4.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Nakłady na połączenia zgrzewane określa się na podstawie tablicy 1010 krotność= 1,00 |  |  | m | 77,70 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0213-01-090 |  | Zasuwy typu "E" z obudową o średnicy 50-65 mm,montowane na rurociągach PVC i PE Charakterystyka Robót: Tablica: 0213 1.Opuszczenie zasuwy na dno wykopu 2.Ustawienie zasuwy w przewodzie 3.Wykonanie dołków montażowych 4.Połączenie zasuwy poprzez spaw anie 5.Podbicie zasuwy ziemią 6.Montaż obudowy i skrzynki ulicznej krotność= 1,00 |  |  | kpl | 6,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 63 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 12,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 63 mm zamiennik - mufy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-02-020 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 40mm zamiennik - mufy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0131-03-020 |  | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm,z połączeniem na dwuzłączkę Charakterystyka Robót: Tablica: 0131 1.Sprawdzenie działania zaworu 2.Wkrłcenie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 3.Skrłcenie połączenia krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0122-02-090 |  | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach stalowych,o średnicy nominalnej 20mm obsadzonych na uchwytach Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 1.Wyznacz enie miejsca wbudowania i wykonania podejścia 2.Przecinanie i gwintowanie rur 3.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów lub konstrukcji wsporczej 4.Skrłcenie odcinków rur i łączników z uszczelnieniem połączeń materiałem uszczelniającym 5.Umocowanie podej ścia uchwytami krotność= 1,00 |  |  | kpl | 3,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 |  | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych - filtr siatkowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0115 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 2.Wykonanie pod ejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem połączeń materiałem uszczelniającym Dla kol.01-07: 3.Umocowanie podejścia uchwytem Dla kol.08-09: 3.Wyprofilowanie połączenia elastycznego 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 |  | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych - zawory antysk. Charakterystyka Robót: Tablica: 0115 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 2.Wykonanie pod ejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem połączeń materiałem uszczelniającym Dla kol.01-07: 3.Umocowanie podejścia uchwytem Dla kol.08-09: 3.Wyprofilowanie połączenia elastycznego 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0217-05-105 |  | Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego grub.do 50 cm dla przyłącza gazowego o śred.nominalnej do 50 mm w tulei z rury stalowej o śred.do 80 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0217 1.Wykucie otworu dla założenia tulei 2.Cięcie rur 3.Obsadzenie tulei w otworze z obmurowaniem 4.Przeciągnięcie rury dopływowej przez tuleję 5.Uszczelnienie końców w tulei sznurem smołowanym z zalaniem asfaltem krotność= 1,00 |  |  | przejści | 3,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 |  | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 |  |  | m | 250,80 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0134-02-090 |  | Oznakowanie na słupku stalowym trasy wodociągu Charakterystyka Robót: Tablica: 0134 Dla kol.01: 1.Przymocowanie tabliczki do muru Dla kol.02 i 03: 1.Wyznaczenie miejsca montażu 2.Wykopanie dołka 3.Os adzenie słupka i obetonowanie 4.Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie 5.Zasypanie wykopu krotność= 1,00 |  |  | kpl | 10,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10509-020-050 |  | Brukowanie zasuw Charakterystyka Robót: Tablica: 0509 1.Wykonanie warstwy podsypki z piasku lub tłucznia na uprzednio wyrównanych skarpach 2.Zabrukowanie skarp płaskich o wysokości do 1,5 m z zaklinowaniem i ubiciem (kol.01-03) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,00 |
| 1. |  | 10*0,4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180802-01-172 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o średnicy nominalnej do 100 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 1.Opuszczenie matriałów do wykopu 2.Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników 3.Zakorkowanie końcówek badanego odcinka 4.Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu 5.Wmontowanie i zdemontowanie po próbie pompy hydraulicznej 6.Kontrola złączy 7.Odwodnienie przewodu po próbie krotność= 1,00 |  |  | próba | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-189913-0104-132 |  | Uzupełnienie do tabl.0801 za wykonanie próby szczelności 10 m przewodów z rur żeliwnych,stalowych i typu Betras o śr.80-100 mm i długości różnej od 200 m krotność= 1,00 |  |  | 10 m | -3,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180803-01-176 |  | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Opuszczenie matriałów do wykopu 2.Zmontowanie i zdemontowanie po dezynfekcji przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę 3.Przygotowanie mieszanki dezynfekującej 4.Napełnienie przewodu 5.Płukanie przewodu 6.Pobieranie próbek krotność= 1,00 |  |  | 200 m | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0708-01-176 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 1.Napełnienie rurociągu wodą z istniejącego rurociągu 2.Płukanie jednokrotne 3.Kontrola napełnienia spustu krotność= 1,00 |  |  | 200 m | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-189914-0104-132 |  | Uzupełnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych o średnicy nominalnej 100 mm za każde 10 m długości różnej od 200 m krotność= 1,00 |  |  | 10 m | -3,00 |

5. Roboty odtworzeniowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym Uwaga: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym Uwaga: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-08-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym Uwaga: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). krotność= 7,00 | m2 | 143,20 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-04-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi krotność= 3,00 | m2 | 143,20 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-04-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 Dla kol.01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3.Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol.07 i 08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi krotność= 1,00 | m2 | 143,20 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechanicze rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi krotność= 2,00 | m2 | 143,20 |